J'ai presque les mêmes formules que toi dans le repère que tu appelles Gx,Gzet que je préfère appelerT,N, notation traditionnelle pour ce  repère de Frenet :

maT =−Rax−mgsinθmaN = Raz−mgcosθ

Seuls les signes diffèrent. C'est dû d'une part  le repère de Frenet doit être direct, dont si Test vers la droite, Ndoit  être vers le haut, d'autre part  à ce queθest compté positif pour une trajectoire montante, ce qui nécessaire pour que tes formules :

u=vcosθ

w=vsinθ

soient correctes.

Ensuite tu écris  aNcomme dvdt, ce que je conserve, et aTcomme v2R, mais pour avoir des équation ne faisant intervenir que v et  θje  préfère l'exprimer comme vdθdt, ce qui donne :

m dvdt = −Rax−mgsinθmvdθdt = Raz−mgcosθ

ou encore :

dvdt=−Raxmv–mgsinθv

dθdt=Razm−gcosθ

On voit là que si on sait déterminer Raxet Razconnaissant t,θ,v, on a là un système différentiel du premier ordre en θ,v.

Raxet Razsont donnés par les formules :

Rax=12ρv2SCxRaz=12ρv2SCz

Cxet Czpourraient se déduire de la polaire aérodynamique et de l'incidence si on connaissait les deux, mais ce n'est pas le cas. On va  déterminer d'une part des valeurs initiales pour CxetCzdéduites à partir des données de départ, d'autre part leur évolution à partir de l'évolution de l'incidence, elle même déduite de celles de l'assiette et la pente, moyennant une hypothèse simplificatrice sur la  polaire aérodynamique. Cette dernière consiste  à considérer que le coefficientCx est somme d'un terme fixe Cxminet d'un terme de trainée induite proportionnel au carré du coefficient Cz:

Cx= Cxmin+ CtiCz2

Les deux coefficients Cxmin et Cti (comme coefficient de trainée induite) sont déterminés à partir des caractéristiques du planeur : finesse max et vitesse de finesse max. En effet tous les autres  termes dans l'équation d'équilibre pour cette vitesse étant connus, on en déduit Cz, puis Cx, leur rapport étant la finesse, puis on remarque que dans l'équation ci-dessus les 2 termes du second membre doivent être égaux dans les conditions de la finesse max, ce qui permet de les  déterminer tous les deux.

L'evolution de Cxet Czs'obtient, pour Czen considérant qu'il varie proportionnellement à l'incidence, avec un coefficient :

dCzdα=2πλ2+λ

αétant l'incidence et λl'allongement, pour Cxen utilisant la formule de polaire simplifiée ci-dessus.

La variation de l'incidence αs'obtient  à partir de celles de la pente θ et de l'assiette A:

dα=dA−dθ

le signe – pour la pente résultant des conventions vues plus haut.

L'assiette elle-même est supposée imposée par le pilotage, variant d'une quantité ΔApendant la durée Δtau début, puis restant constante ensuite. Pour ne pas avoir de discontinuité dans la dérivée de l'assiette, un loi de variation sinusoïdale, ou plutôt cosinusoïdale a été adoptée :

A=A0+ΔA21−cosπtΔt

La connaissance de A0n'est pas nécessaire puisque que seule la variation de Aimporte, obtenue en différentiant l'équation précédente :

dA=π2ΔAΔTsinπtΔT dt

Finalement les coordonnées x et z qui valent  toutes deux zéro au départ par convention s'obtiennent par leur variations :

dx = vcosθ dtdz = v sinθ dt

Tout le calcul de la simulation ensuite se fait en assimilant les différentielles des diverses variables à leur variation finie sur la durée d'un pas de calcul, choisi par défaut à une milliseconde.